ICS 81.020

Q 30

DB37

山东省地方标准

DB37/ 786－2015

代替 DB37/ 786—2007

日用玻璃能耗限额

The norm of energy consumption of domestic glass

2015-03-23发布

2015-09-23实施

山东省质量技术监督局  发布

前　　言

本标准第6章为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准依据 GB/T 1.1－2009给出的规则进行修订。

本标准替代DB37/ 786－2007《日用玻璃单位产品综合能耗限额》，与DB37/ 786－2007相比，除了编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 增加了GB/T 12723、GB/T 13470、GB 17167、GB/T 17954 、 GB/T 17981、GB/T 18292、GB 18613、GB/T 19065、GB 19153、GB 19761、GB 19762等规范性引用文件；

- 重新修订了日用玻璃单位产品综合能耗限额指标；

- 规范了术语和定义；

- 增加了日用玻璃窑炉玻璃液熔化能耗的概念；

- 增加了日用玻璃窑炉单位玻璃液熔化能耗的概念；

- 数据统计改为统计范围及方法。

本标准由山东省经济和信息化委员会、山东省质量技术监督局提出。

本标准由山东能源标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省轻工业协会、山东省轻工业设计院、山东华鹏玻璃股份有限公司、山东景耀玻璃集团有限公司、济南力诺玻璃制品有限公司。

本标准主要起草人：唐毅、王均光、李刚、张德华、唐永、薛俊田、王孝波。

日用玻璃能耗限额

- 范围

本标准规定了日用玻璃能耗限额的术语和定义、统计范围及方法、计算方法、日用玻璃能耗限额和节能措施。

本标准适用于以发生炉煤气、天然气、重油、电、石油焦为能源供给的日用玻璃生产企业。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2587　热设备能量平衡通则

GB/T 2589　综合能耗计算通则

GB/T 3484　企业能量平衡通则

GB/T 8222　企业设备电能平衡通则

GB/T12497　三相异步电动机经济运行

GB/T 12723　单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T 13462　电力变压器经济运行

GB/T 13466　交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则

GB/T 13470　通风机系统经济运行

GB 17167　用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 17954　工业锅炉经济运行

GB/T 17981　空气调节系统经济运行

GB/T 18292　生活锅炉经济运行

GB 18613　中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19065　电加热锅炉系统经济运行

GB 19153　容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 19761　通风机能效限定值及节能评价值

GB 19762　清水离心泵能效限定值及节能评价值

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 日用玻璃综合能耗　the comprehensive energy consumption of domestic glass

企业在统计期内所消耗的各种能源和耗能工质折算成标准煤的总量，以千克标准煤表示。包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗和损失量。

- 日用玻璃单位产品综合能耗　the comprehensive energy consumption per unit product of domestic glass

企业在统计期内的日用玻璃综合能耗与合格产品的比值，以千克标准煤/吨玻璃产品表示。

- 日用玻璃窑炉玻璃液熔化能耗　the glass melting energy consumption of domestic glass furnace

企业在统计期内玻璃窑炉（熔化部、工作部）将配合料熔化成玻璃液所消耗的直接能源折算成标准煤的总量，以千克标准煤表示。

- 日用玻璃窑炉单位玻璃液熔化能耗　the unit glass melting energy consumption of domestic glass furnace

企业在统计期内日用玻璃窑炉玻璃液熔化能耗与窑炉玻璃液总出料量的比值，以千克标准煤/吨玻璃液表示。

- 主要生产系统　the main production system

从配料工序开始到成品玻璃制品入库为止的完整生产过程，主要包括配料、熔化、成型、退火、检验、包装等工序。

- 辅助生产系统　auxiliary production system

直接为日用玻璃生产系统配备的设施，主要包括天然气（石油焦、重油）系统、煤气发生炉系统、真空系统、压缩空气系统、冷却风系统、机修、动力、环保安全设施、厂内运输等。

- 附属生产系统　affiliated production system

为生产系统专门配置的生产管理系统和厂内为生产服务的部门，包括办公、中控、化验、检测、财务、销售等。

- 生活用能　life energy

企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等直接用于生活方面的能耗。

- 统计范围及方法

  - 统计范围

    - 企业实际消耗的能源包括：一次能源（原煤、原油、天然气等）、二次能源（电、发生炉煤气、石油焦、重油等）、耗能工质（水、氧气、压缩空气等）。

    - 企业实际消耗能源的统计范围包括：主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统等用于生产活动的各种能源（不包括生活用能和项目建设过程中用能）。

    - 日用玻璃窑炉玻璃液熔化能耗，根据能源不同可按照燃发生炉煤气窑炉、燃天然气（石油焦、重油）窑炉和全电熔炉进行分别统计：燃发生炉煤气窑炉仅包括煤炭的消耗与损失量，燃天然气（石油焦、重油）窑炉仅包括天然气（石油焦、重油）的消耗和损失量，电熔炉仅包括窑炉用电的消耗和损失量。窑炉电助熔的能源消耗和损失量在统计范围内，但不包括鼓泡的能源消耗和损失量。

    - 企业回收的余热在统计范围内，计算时应在能源消耗总量中减去，但余热回收利用装置用能应计入综合能耗。

  - 统计方法

    - 企业实际消耗的燃料能源应以低（位）发热量等于29307千焦的燃料（即1 kg标准煤）为计算基础折算标准煤量。

    - 各种能源及耗能工质消耗量应折算为标准煤计算，符合GB/T 2587、GB/T 2589、GB/T 3484和GB/T 8222的要求。各种能源的热值以企业在报告期内实测的热值为准。没有实测条件的，采用附录A中各种能源折标准煤参考系数。二次能源及耗能工质均按相应能源等价值折算，折算系数按附录B。企业回收的余热按热力的折算系数折算。

- 计算方法

  - 日用玻璃综合能耗的计算

日用玻璃综合能耗按公式（1）计算：

Ebl=i=1nAi×Bi+⋯	(1)

式中：

Ebl ——日用玻璃综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Ai  ——第i种能源实物消耗量，单位为千克(kg)；

Bi  ——第i能源折标系数；

n  ——日用玻璃生产过程消耗的能源种数。

  - 日用玻璃单位产品综合能耗的计算

日用玻璃单位产品综合能耗按公式（2）计算：

Eblz=EblPbl	(2)

式中：

Eblz ——日用玻璃单位产品综合能耗，单位为千克标准煤/吨（kgce/t）；

Ebl  ——日用玻璃综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Pbl  ——合格日用玻璃产品产量，单位为吨（t）。

  - 日用玻璃窑炉玻璃液熔化能耗

日用玻璃窑炉玻璃液熔化能耗按公式（3）计算：

Ebly=i=1nAi×Bi+⋯	(3)

式中：

Ebly ——日用玻璃窑炉玻璃液熔化能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Ai   ——第i种能源实物消耗量，单位为千克（kg）；

Bi   ——第i能源折标系数；

n  ——玻璃液熔化过程中消耗的能源种数。

  - 日用玻璃窑炉单位玻璃液熔化能耗

日用玻璃窑炉单位玻璃液熔化能耗按公式（4）计算：

Eylz=EblyPbly	(4)

式中：

Eylz ——日用玻璃窑炉单位玻璃液熔化能耗，单位为千克标准煤/吨（kgce/t）；

Ebly ——日用玻璃窑炉玻璃液熔化能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Pbly ——日用玻璃窑炉玻璃液出料量，单位为吨（t）。

- 日用玻璃能耗限额

日用玻璃单位产品综合能耗限额和日用玻璃窑炉单位玻璃液熔化能耗限额应同时符合表1的要求。

- 日用玻璃能耗限额指标

| 产品种类 |  |  | 日用玻璃单位产品综合能耗限额a （kgce/t） |  |  | 日用玻璃窑炉单位玻璃液熔化能耗限额b （kgce/t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重油、天然气、 石油焦 | 发生炉煤气 | 电 | 重油、天然气、 石油焦 | 发生炉煤气 | 电 |
| 玻璃瓶罐c | 高白料d |  | ≤338 | ≤376 | — | ≤193 | ≤251 | — |
|  | 普白料e |  | ≤309 | ≤357 | — | ≤172 | ≤220 | — |
|  | 颜色料 |  | ≤293 | ≤349 | — | ≤166 | ≤212 | — |
| 玻璃器皿 | 压制、压吹 |  | ≤338 | ≤376 | — | ≤193 | ≤251 | — |
|  | 吹制 |  | ≤405 | ≤454 | — | ≤193 | ≤251 | — |
| 玻璃仪器f | 压制 |  | ≤1023 | — | ≤627 | ≤772 | — | ≤425 |
|  | 吹制 |  | ≤1563 | — | ≤917 | ≤772 | — | ≤425 |
| 药用玻璃 | 中性硼硅 |  | ≤585 | ≤635 | — | ≤450 | ≤500 | — |
|  | 钠钙玻璃g | ≤30 mL | ≤395 | ≤495 | — | ≤290 | ≤360 | — |
|  |  | ＞30 mL | ≤385 | ≤435 | — | ≤250 | ≤300 | — |
| - “单位产品综合能耗限额”中不包含（因受成型工艺等特点限制）玻璃液利用率低于55 %的特种玻璃产品。 - 全电熔窑炉的“单位玻璃液熔化能耗限额值”是以“电的等价值”计算得出的数值。 - 玻璃瓶罐包括啤酒瓶、食品瓶、葡萄酒瓶、饮料瓶等采用行列机生产的玻璃瓶罐。 - 高白料为Fe2O3＜0.06 %的玻璃料。 - 普白料为Fe2O3≥0.06 %的玻璃料。 - 硼含量大于12 %的高硼硅玻璃归于玻璃仪器类。 - 化妆品瓶归于药用玻璃钠钙玻璃类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 节能措施

  - 节能基础管理

    - 企业应定期对生产中单位产品消耗能源量和用电量进行考核，并把考核指标分解落实到各基层部门，建立用能责任制度。

    - 企业应按要求建立能源管理体系，建立能耗测试数据、能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

    - 企业应根据GB 17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

  - 节能技术管理

    - 耗能设备

      - 企业应对耗能的主体热工设备（窑炉）进行整体结构的优化设计、加强窑体保温、选用高效节能的燃烧和控制系统；并使电动机系统、泵系统、通风机系统、电力变压器、工业锅炉、生活锅炉、电加热锅炉、空气调节系统等通用耗能设备符合GB/T 12497、GB/T 13469、GB/T 13470、GB/T 13462、GB/T 17954、GB/T 18292、GB/T 17981和GB/T 19065等相关的用能产品经济运行标准要求，从而达到最佳经济运行的状态。

      - 新建及改扩建的企业所用的中小型三相异步电动机、容积式空气压缩机、通风机、清水离心泵、三相配电变压器等通用耗能设备应达到GB 18613、GB 19153、GB 19761、GB 19762、GB 20052等相应耗能设备能效标准中节能评价值的要求。

    - 生产过程

      - 企业在生产过程中，应采取有效措施，保证生产系统正常、连续和稳定运行，提高系统运转率，实现优质、低耗生产。

      - 企业在生产过程中，应加强设备的日常维护工作，防止出现设备意外停机、经常开停设备的情况。

- （规范性附录）
常用能源品种现行折标煤系数

  - 常用能源品种现行折标煤系数

| 能源 |  | 折标煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品种 | 单位 | 系数 | 单位 |
| 原煤 | 吨 | 0.7143 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 无烟煤 | 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 洗精煤 | 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 褐煤 | 吨 | 0.404 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 重油 | 吨 | 1.4286 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 汽油 | 吨 | 1.4714 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 柴油 | 吨 | 1.4571 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 焦炭 | 吨 | 0.9714 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 液化石油气 | 吨 | 1.7143 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 电力（当量值） | 万千瓦小时 | 1.229 | 吨标煤/万千瓦时（tce/104 kWh） |
| 电力（等价值） |  | 按当年火电发电标准煤耗计算 |  |
| 煤气（热值为1250×4.1868 kJ/m3） | 万立方米 | 1.786 | 吨标煤/万立方米（tce /104 m3） |
| 热力（当量） | 百万千焦 | 0.03412 | 吨标煤/百万千焦（tce /GJ） |
| 天然气 | 千立方米 | 1.3300 | 吨标煤/千立方米（tce /103 m3） |
| - 各种能源的热值以企业在报告期内实测的热值为准。没有实测条件的，采用表中各种能源折标准煤参考系数。 - 部分品种仍采用“万”为计量单位。 - 块煤采用洗精煤折标系数。 |  |  |  |

- （规范性附录）
耗能工质能源等价值（参考件）

  - 耗能工质能源等价值（参考件）

| 耗能工质 |  | 能源等价值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 热值MJ（兆焦） | 折标煤kg（千克） |
| 新水a | 吨 | 2.508 | 0.0857 |
| 软化水 | 吨 | 14.2347 | 0.4857 |
| 压缩空气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |
| 二氧化碳 | 立方米 | 6.2806 | 0.2143 |
| 氧气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |
| 氮气b | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |
|  |  | 19.6771 | 0.6714 |
| 乙炔c | 立方米 | 243.6722 | 8.3143 |
| 电石d | 千克 | 60.9188 | 2.0786 |
| - 除乙炔、电石外均按平均耗电计算。 |  |  |  |
| - 新水指尚未使用的自来水；企业采用地下水已耗电，避免重复计算，不应计入。 - 氮气作副产品时，折算系数取0.4000。作为主产品时折标煤系数取0.6714。 - 乙炔按耗电计算。 - 电石按平均焦炭、电计算。 |  |  |  |

_________________________________