ICS 71.020

G 00

DB37

山东省地方标准

DB37/ 755－2015

代替 DB37/ 755－2007

炼油企业单位能量因数能耗限额

2015-10-13发布

2016-04-13实施

山东省质量技术监督局  发布

前　　言

本标准第6章为强制性条款,其余为推荐性条款。

本标准按照 GB/T 1.1－2009给出的规则修订。

本标准代替DB37/ 755－2007《炼油行业单位能量因数能耗限额》，与DB37/ 755－2007相比，除了编辑性修改外，主要技术变化如下：

——修改了“以炼油厂常减压蒸馏能耗11千克标准油每吨（kgoe/t）为基准”为“以炼油厂常减压蒸馏能耗10千克标准油每吨（kgoe/t）为基准”（见4.1.1）；

——修改了“重质油品储、调、输的能耗定额由公式计算”为“重质油品储、调、输的能耗定额，单位为千克标准油每吨（kgoe/t），一般参考能耗定为2.0千克标准油每吨（kgoe/t）”（见4.2.1）；

——修改了“Kt（气温修正系数）”为“Ft（温度校正因子）”，修改了“Kt由附录表A.3及附录图A.1查出”为“Ft由公式（9）计算得出”，删除了附录表A.3及附录图A.1（见4.3）；

——修改了“炼油企业单位能量因数能耗限额由12千克标准油每吨•能量因数”为“11.3千克标准油每吨•能量因数”；

——修改了附录表A.1（参照GB30251-2013附录表A.1），修改了附录表A.2（参照GB30251-2013附录表B.1）。

本标准由山东省经济和信息化委员会、山东省质量技术监督局提出。

本标准由山东能源标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省石油化学工业协会、山东省炼油化工协会、山东省标准化研究院。

本标准主要起草人：姜勇、刘爱英、李德坤、程兴国、王洪春、杜方全、王智、崔宪峰、李卫东、尹彦广、刘春霞、许胜军、袁希玉、杨慧琴、张立庆、刘学光。

本标准代替DB37/ 755－2007。

炼油企业单位能量因数能耗限额

- 范围

本标准规定了炼油企业单位能量因数能耗限额的术语和定义、能量因数统计和计算方法、单位能量因数能耗计算、单位能量因数能耗限额和节能管理与措施。

本标准适用于炼油企业单位能量因数能耗的核算和评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12497　三相异步电动机经济运行

GB/T 13462　电力变压器经济运行

GB/T 13466　交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则

GB 17167　用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 20901　石油石化行业能源计量器具配备和管理要求

DB37/ 754　炼油单位产品综合能耗限额

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

炼油

以原油或外购原料油为原料，加工生产汽油、煤油、柴油、化工原料油、燃料油、润滑油、液化石油气、丙烯、沥青、石油焦等产品的全过程。

装置能量因数

统计报告期内炼油工艺装置的加工量与原料加工总量的比值与该装置能量系数的乘积。

炼油企业能量因数

炼油工艺装置能量因数和辅助系统能量因数之和与温度校正因子的乘积。

炼油企业的原料加工量

原料加工量，应包括外购进厂的原油、蜡油、重油等全部原料。

辅助系统能量因数

辅助系统能量因数由储运系统、污水处理场、其它辅助系统、热力损失和输变电损失五部分组成。

- 炼油企业能量因数统计和计算方法

  - 炼油工艺装置能量因数

    - 以炼油企业常减压蒸馏能耗10千克标准油每吨（kgoe/t）为基准，把常减压蒸馏的能量系数定为1。

    - 其他炼油装置以平均先进能耗作为该装置的能耗定额，并与常减压蒸馏的能耗相比，其比值作为该装置的能量系数，用Ki表示，各装置能耗定额和能量系数见附录A.2。

    - 炼油工艺装置的能量因数之和按式（1）计算：

Ex=CiKi	(1)

式中：

Ex——炼油企业装置的能量因数之和；

Ci——统计报告期内某炼油工艺装置的加工量与原料加工总量的比值；

Ki——炼油装置能量系数，由附录表A.2查出。

  - 辅助系统能量因数

    - 储运系统能量因数

- 储运系统能量因数按式(2)计算：

Ec=Ec1+Ec2+Ec310	(2)

式中：

Ec ——储运系统能量因数；

Ec1——原油和原料储输的能耗定额，单位为千克标准油每吨（kgoe/t），一般参考能耗定为1.0千克标准油每吨（kgoe/t）；

Ec2——重质油品储、调、输的能耗定额，单位为千克标准油每吨（kgoe/t），一般参考能耗定为2.0千克标准油每吨（kgoe/t）；

Ec3——原料进厂、卸油、洗槽等的能耗定额，单位为千克标准油每吨（kgoe/t）。按式(3)计算：

Ec3=GJIEJI+0.5GCG	(3)

式中：

GJI ——统计报告期内不同方式进厂原料的数量，单位为吨（t）；

EJI——不同方式进厂原料能耗定额，按表1查出；

GC ——计报告期内需要进行洗槽的装车油品量，单位为吨（t）；

G ——统计报告期内原料加工总量，单位为吨（t）。

- 原料进厂、卸油、洗槽能耗定额

- 单位为千克标准油每吨

| 分类 | EJI |
| --- | --- |
| 原油槽车进厂 | 2.5 |
| 原油油驳进厂 | 1.6 |
| 原油油轮进厂 | 0.7 |
| 原油管道进厂 | 0.015L |
| 油品洗槽车 | 0.5Gc |
| - 注1：油轮卸油消耗能量由油轮提供，此项不计入； - 注2：表中L——在炼厂管辖范围内，原料输送管道的长度单位为千米（km）。 |  |

    - 污水处理场能量因数

- 污水处理场能量因数按式(4)计算：

Ew=GwiIwi10G	(4)

式中：

Ew——污水处理场能量因数；

Gwi——统计报告期内污水处理场某单元污水处理量，单位为吨（t）；

Iwi——污水处理场某单元能耗指标见表2，单位为千克标准油每吨（kgoe/t）；

G——统计报告期内原料加工总量，单位为吨（t）。

- 各种污水处理单元的能耗指标

- 单位为千克标准油

| 序号 | 单元名称 |  | 符号 | 每吨污水的能耗指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 来水提升 |  | Iw1 | 0.20 |
| 2 | 隔油 |  | Iw2 | 0.12 |
| 3 | 浮选 | 全溶气 | Iw3 | 0.20 |
|  |  | 回流溶气 | Iw3 | 0.11 |
| 4 | 匀质调节 |  | Iw4 | 0.20 |
| 5 | 生化 |  | Iw5 | 0.30 |
| 6 | 絮凝沉淀 |  | Iw6 | 0.02 |
| 7 | 中水活性炭吸附过滤 |  | Iw7 | 0.06 |
| 8 | 中水回用 |  | Iw8 | 0.20 |
| 9 | 污泥脱水及焚烧 |  | Iw9 | 0.07 |
| - 注：以上为目前炼油企业污水处理厂主要处理单元，如有新增单元，按该单元实际耗能指标计算。 |  |  |  |  |

    - 其它辅助系统能量因数

- 其它辅助系统能量因数按式(5)计算：

EQ=RCiKi	(5)

式中：

EQ——其它辅助系统的能量因数；

R——不同类型炼油企业其它辅助系统的系数，按表3查出。

- 不同规模炼油企业其它辅助系统的系数

| 炼油企业公称规模 | R |
| --- | --- |
| 5Mt/a （含）以上 | 0.02 |
| 1.5～5.0Mt/a | 0.05 |
| 1.5Mt/a（含）以下 | 0.1 |

    - 热力损失能量因数

- 热力损失能量因数按式(6)计算：

ESL=2.85Gs10G	(6)

式中：

ESL——热力损失能量因数；

Gs ——统计报告期内炼油生产用蒸汽总量，单位为吨（t）；

G  ——统计报告期内原料加工总量，单位为吨（t）。

    - 输变电损失能量因数

- 输变电损失能量因数按式(7)计算：

EeL=0.0075Ge10G　	(7)

式中：

EeL——输变电损失能量因数；

Ge ——统计报告期内炼油生产用电总量，单位为千瓦时（kWh）；

G ——统计报告期内原料加工总量，单位为吨（t）。

  - 炼油企业能量因数

炼油企业能量因数按式(8)计算：

Ef=（Ez+Ec+EQ+ESL+EeL）Ft	(8)

式中：

Ft——为温度校正因子，按式（9）计算：

Ft=1.0704−4.7172×10−3t+2.9504×10−5t2+7.4482×10−7t3+5.0165×10−9t4+2.2078×10−11t5 …(9)

式中：

t——环境温度，单位为℃。

- 单位能量因数能耗计算

单位能量因数能耗按式（10）计算：

ePf=ePEf	(10)

式中：

epf——为单位能量因数能耗，单位为千克标准油每吨·能量因数[kgoe/（t·能量因数）]；

ep ——为炼油单位产品综合能耗，按照DB37/754计算，单位为千克标准油每吨（kgoe/t）；

Ef ——为炼油企业能量因数。

- 单位能量因数能耗限额

现有炼油企业单位能量因数能耗限定值应不大于11.3kgoe/（t•能量因数）。

- 节能管理与措施

  - 能源管理与措施

    - 企业应定期对单位能量因数能耗进行考核，并对考核指标进行细化，建立用能责任制度。

    - 企业应根据GB17167及GB/T20901配备能源计量器具并建立和完善能源计量管理制度。

  - 节能技术管理

    - 生产运行

      - 企业应使生产通用设备达到高效经济运行的状态。例如：对电机的经济运行管理符合GB/T 12497的规定；对风机、泵类、压缩机的经济运行管理符合GB/T 13466的规定；对电力变压器的经济运行管理符合GB/T13462的规定。

      - 对各种管网应加强维护管理。

    - 节能技术

      - 采用系统化技术，提高能源利用效率。

      - 推广装置间的热联合技术。

      - 加强低温余热的回收利用。

      - 发展热电冷联产，提高锅炉热效率及热电联产的热电比。

      - 采用先进技术，加强管理，提高加热炉热效率。

      - 淘汰高耗能、高污染、低效率的工艺和设备。

      - 推广废弃物综合利用技术。

- （规范性附录）
能源及耗能工质折算标准油系数

  - 能源及耗能工质折算标准油系数

| 序号 | 项目 | 单位 | 折算值 千克标准油（kgoe） | 折算值 兆焦（MJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准油 | t | 1000 | 41868 |
| 2 | 燃料油 | t | 1000 | 41868 |
| 3 | 油田天然气 | m3 | 0.930 | 38.94 |
| 4 | 气田天然气 | m3 | 0.850 | 35.59 |
| 5 | 炼厂燃料气 | t | 950 | 39775 |
| 6 | 制氢PSA尾气 | t | 320 | 13398 |
| 7 | 催化烧焦 | t | 950 | 39775 |
| 8 | 石油焦 | t | 800 | 33494 |
| 9 | 煤 | tce | 700 | 29308 |
| 10 | 电 | kW·h | 0.228 | 9.546 |
| 11 | 10.0Mpa级蒸汽a | t | 92 | 3852 |
| 12 | 5.0MPa级蒸汽b | t | 90 | 3768 |
| 13 | 3.5MPa级蒸汽c | t | 88 | 3684 |
| 14 | 2.5MPa级蒸汽d | t | 85 | 3559 |
| 15 | 1.5MPa级蒸汽e | t | 80 | 3349 |
| 16 | 1.0Mpa级蒸汽f | t | 76 | 3182 |
| 17 | 0.7MPa级蒸汽g | t | 72 | 3014 |
| 18 | 0.3MPa级蒸汽h | t | 66 | 2763 |
| 19 | ﹤0.3Mpa级蒸汽 | t | 55 | 2303 |
| 20 | 新鲜水 | t | 0.17 | 7.12 |
| 21 | 循环水 | t | 0.10 | 4.19 |
| 22 | 软化水 | t | 0.25 | 10.47 |
| 23 | 除盐水 | t | 2.30 | 96.30 |
| 24 | 低压除氧水 | t | 9.20 | 385.19 |
| 25 | 凝汽式蒸汽轮机凝结水 | t | 3.65 | 152.8 |
| 26 | 加热设备凝结水 | t | 7.65 | 320.3 |
| 27 | 低温热 | MJ | 0.012 | 0.5 |
| - 7.0 MPa≤P 。 - 4.5 MPa≤P＜7.0 MPa。 - 3.0 MPa≤P＜4.5 MPa。 - 2.0 MPa≤P＜3.0MPa。 - 1.2 MPa≤P＜2.0MPa。 - 0.8 MPa≤P＜1.2MPa。 - 0.6 MPa≤P＜0.8MPa。 - 0.3 MPa≤P＜0.6MPa。 |  |  |  |  |

  - 炼油生产装置能耗定额和能量系数

| 装置名称 |  |  | 能耗基准值 kgoe/t | 能量系数 | 计算基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸馏装置a | 常减压蒸馏 |  | 10 | 1.0 | 处理量 |
|  | 常压蒸馏 |  | 9 | 0.9 | 处理量 |
|  | 润滑油型常减压蒸馏 |  | 10.5 | 1.05 | 处理量 |
| 催化裂化b | 蜡油催化裂化c |  | 48 | 4.8 | 处理量 |
|  | 重油催化裂化 |  | 55 | 5.5 | 处理量 |
|  | 常渣催化裂化 |  | 75 | 7.5 | 处理量 |
|  | 深度催化裂解d |  | 80 | 8.0 | 处理量 |
|  | MIPCGP |  | 55 | 5.5 | 处理量 |
|  | 双提升管催化裂化 |  | 59 | 5.9 | 处理量 |
| 焦化e | 延迟焦化 |  | 25 | 2.5 | 处理量 |
|  | 稠油延迟焦化 |  | 33 | 3.3 | 处理量 |
| 催化重整f | 预处理和连续重整 |  | 90 | 9.0 | 重整进料量 |
|  | 预处理和固定床重整 |  | 80 | 8.0 | 重整进料量 |
|  | 预处理和组合床重整 |  | 85 | 8.5 | 重整进料量 |
|  | 脱重组分塔 |  | 22 | 2.2 | 处理量 |
|  | 芳烃抽提 |  | 40 | 4.0 | 处理量 |
|  | 芳烃分离(苯塔甲苯塔) |  | 20 | 2.0 | 处理量 |
|  | 芳烃分离(苯、甲苯、混二甲苯塔) |  | 25 | 2.5 | 处理量 |
| 加氢裂化g |  |  | 33×(1.3-X) | 3.3×(1.3-X) | 处理量(不含原料氢气) |
| 加氢处理h |  | 蜡油 | 16 | 1.6 | 处理量(不含原料氢气) |
|  |  | 渣油 | 20 | 2.0 | 处理量(不含原料氢气) |
| 中压加氢改质 |  |  | 28 | 2.8 | 处理量(不含原料氢气) |
| 加氢精制 |  | 轻质油P﹤3Mpa | 10 | 1.0 | 处理量(不含原料氢气) |
|  |  | 轻质油P≥3而P﹤6Mpa | 12 | 1.2 | 处理量(不含原料氢气) |
|  |  | 轻质油P≥6Mpa | 12 | 1.2 | 处理量(不含原料氢气) |
|  |  | 石蜡、地蜡加氢 | 22 | 2.2 | 处理量(不含原料氢气) |
|  |  | 润滑油加氢P≤3Mpa | 12 | 1.2 | 处理量(不含原料氢气) |
|  |  | 润滑油加氢P﹥3Mpa | 22 | 2.2 | 处理量(不含原料氢气) |
| 制氢(含氢气提纯) |  | 气体 | 1100 | 110.0 | 产氢量（吨） |
|  |  | 轻油 | 1100 | 110.0 | 产氢量（吨） |
|  |  | 重油及焦炭 | 1500 | 150.0 | 产氢量（吨） |
| 润滑油溶剂精制 |  | 轻质糠醛精制 | 20 | 2.0 | 处理量 |
|  |  | 重质糠醛精制 | 28 | 2.8 | 处理量 |
|  |  | 酚精制 | 31 | 3.1 | 处理量 |

- 表A.2　炼油生产装置能耗定额和能量系数（续）

| 装置名称 |  | 能耗基准值 kgoe/t | 能量系数 | 计算基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶剂脱沥青 |  | 26 | 2.6 | 处理量 |
| 脱蜡与油蜡精制 | 酮苯脱蜡 | 50 | 5.0 | 处理量 |
|  | 酮苯脱蜡脱油 | 80 | 8.0 | 处理量 |
|  | 地蜡脱油 | 90 | 9.0 | 处理量 |
|  | 润滑油白土精制 | 9 | 0.9 | 处理量 |
|  | 石蜡发汗 | 13 | 1.3 | 处理量 |
|  | 石蜡白土精制 | 5 | 0.5 | 处理量 |
|  | 石蜡板框成型 | 15 | 1.5 | 处理量 |
|  | 石蜡机械化成型 | 15 | 1.5 | 处理量 |
| 润滑油中压加氢改质i |  | 65 | 6.5 | 处理量 |
| 润滑油高压加氢裂化j |  | 78 | 7.8 | 处理量 |
| 气体分馏 | 三塔流程 | 39 | 3.9 | 处理量 |
|  | 四塔流程 | 48 | 4.8 | 处理量 |
|  | 五塔和六塔流程 | 51 | 5.1 | 处理量 |
| 烷基化 | 硫酸法 | 105 | 10.5 | 烷基化油产量 |
|  | 氢氟酸法 | 129 | 12.9 | 烷基化油产量 |
| 三废处理 | 溶剂再生 | 7 | 0.7 | 溶剂塔的进料 （按浓度40%折算） |
|  | 硫磺回收k | 10 | 1.0 | 硫磺产量 |
|  | 气体脱硫（含溶剂再生） | 15 | 1.5 | 处理量 |
|  | 气体脱硫 | 0.3 | 0.03 | 处理量 |
| 污水汽提 | 单塔 | 15 | 1.5 | 处理量 |
|  | 双塔 | 18 | 1.8 | 处理量 |
| MTBE |  | 95 | 9.5 | 对产量 |
| 催化汽油吸附脱硫 |  | 8.5 | 0.85 | 处理量 |
| - 含电脱盐及轻烃回收;若增加轻重石脑油分离，能耗基准值相应增加1.0 kgoe/t。 - 含吸收稳定及汽油脱硫醇；没有或不开吸收稳定时,能耗基准值相应减少3.5 kgoe/t;若增加汽油回炼,能耗基准值相应增加3.0 kgoe/t。 - 原料中常压渣油比例在20%以下或减压渣油比例在10%以下。 - 若干气与液化气收率在36%(含)以上,能耗基准值增加5.0 kgoe/t。 - 没有或不开吸收稳定时,能耗基准值相应减少5.0 kgoe/t。 - 流程到重整汽油脱戊烷塔。 - 包括循环氢脱硫、气体和液化气脱硫，不含溶剂再生，X为尾油收率。 - 包括循环氢脱硫、气体和液化气脱硫，不含溶剂再生。 - 包括加氢处理、常减压和加氢精制。 - 包括加氢裂化、常减压、临氢降凝和加氢精制。 - 包括尾气处理，不包括溶剂再生单元；产量在15 kt/a时,能耗基准值为-30 kgoe/t。 |  |  |  |  |

_________________________________