附件3：

各种能源折标准煤参考系数（GB/T2589-2008）

| 能源名称 |  | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原煤 |  | 20908kJ/kg(5000kcal/kg) | 0.7143kgce/kg |
| 洗精煤 |  | 26344kJ/kg(6300kcal/kg) | 0.9000kgce/kg |
| 其他 洗煤 | 洗中煤 | 8363kJ/kg(2000kcal/kg) | 0.2857kgce/kg |
|  | 煤泥 | 8363kJ/kg～12545kJ/kg (2000kcal/kg～3000kcal/kg) | 0.2857kgce/kg～0.4286kgce/kg |
| 焦炭 |  | 28435kJ/kg(6800kcal/kg) | 0.9714kgce/kg |
| 原油 |  | 41816kJ/kg(10000kcal/kg) | 1.4286kgce/kg |
| 燃料油 |  | 41816kJ/kg(10000kcal/kg) | 1.4286kgce/kg |
| 汽油 |  | 43070kJ/kg(10300kcal/kg) | 1.4714kgce/kg |
| 煤油 |  | 43070kJ/kg(10300kcal/kg) | 1.4714kgce/kg |
| 柴油 |  | 42652kJ/kg(10200kcal/kg) | 1.4571kgce/kg |
| 煤焦油 |  | 33453kJ/kg(8000kcal/kg) | 1.1429kgce/kg |
| 渣油 |  | 41816kJ/kg(10000kcal/kg) | 1.4286kgce/kg |
| 液化石油气 |  | 50179kJ/kg(12000kcal/kg) | 1.7143kgce/kg |
| 炼厂干气 |  | 46055kJ/kg(11000kcal/kg) | 1.5714kgce/kg |
| 油田天然气 |  | 38931kJ/m3(9310kcal/m3) | 1.3300kgce/m3 |
| 气田天然气 |  | 35544kJ/m3(8500kcal/m3) | 1.2143kgce/m3 |
| 煤矿瓦斯气 |  | 14636kJ/m3～16726kJ/m3 (3500kcal/m3～4000kcal/m3) | 0.5000kgce/m3～0.5714kgce/m3 |
| 焦炉煤气 |  | 16726kJ/m3～17981kJ/m3 (4000kcal/m3～4300kcal/m3) | 0.5714kgce/m3～0.6143kgce/m3 |
| 高炉煤气 |  | 3763kJ/m3 | 0.1286kgce/m3 |
| 其 他 煤 气 | a)发生炉煤气 | 5227kJ/m3(1250kcal/m3) | 0.1786kgce/m3 |
|  | b)重油催化裂解煤气 | 19235kJ/m3(4600kcal/m3) | 0.6571kgce/m3 |
|  | c)重油热裂解煤气 | 35544kJ/m3(8500kcal/m3) | 1.2143kgce/m3 |
|  | d)焦炭制气 | 16308kJ/m3(3900kcal/m3) | 0.5571kgce/m3 |
|  | e)压力气化煤气 | 15054kJ/m3(3600kcal/m3) | 0.5143kgce/m3 |
|  | f)水煤气 | 10454kJ/m3(2500kcal/m3) | 0.3571kgce/m3 |
| 粗苯 |  | 41816kJ/kg(10000kcal/kg) | 1.4286kgce/m3 |
| 热力（当量值） |  | -- | 0.03412kgce/MJ |
| 电力（当量值） |  | 3600kJ/(kW·h) [860kcal/(kW·h)] | 0.1229kgce/(kW·h) |
| 电力（等价值） |  | 按当年火电发电标准煤耗计算 |  |
| 蒸汽（低压） |  | 3763MJ/t(900Mcal/t) | 0.1286kgce/kg |