夏热冬冷地区公共建筑节能设计一览表

| 项目 |  |  | 标准限值 |  |  |  |  |  | 设计选用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 传热系数K,M/m2.k | 遮阳系数SC（东、南、西/北） |  | 可见光透射比 |  | 可开启面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 朝向 | Cm | K 限值 | SC 限值 | 可见光透射比 | 可开启面积 | 框料 |  |  |  | 玻璃 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铝合金 |  | 断热桥 | 塑钢 |  | 单片 | 中空 | 镀膜 | 设计K值 |
| 窗墙面积比(包括透明 幕墙) | Cm≤0.2 |  | ≤4.7 |  |  | 0.4 |  | 30% | 东向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2＜Cm≤0.3 |  | ≤3.5 | 0.55/ |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.3＜Cm≤0.4 |  | ≤3.0 | 0.50/0.60 |  | 0.4 |  |  | 南向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.4＜Cm≤0.5 |  | ≤2.8 | 0.45/0.55 |  |  |  |  | 西向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5＜Cm≤0.7 |  | ≤2.5 | 0.40/0.50 |  |  |  |  | 北向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗幕墙气密性等级 |  |  | 外窗4级0.5＜q1≤1.5， 1.5＜q2≤4.5 |  |  | 幕墙3级， 每m缝长≤1.5，每m2面积≤1.2 |  |  | 外窗 级，幕墙 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 |  |  | 屋顶透明面积/屋顶总面积≤20%， K≤3.0，SC≤0.4 |  |  |  |  |  | 屋顶透明面积／屋顶面积＝ %，K ，SC ，窗框 ， 玻璃 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶 |  |  | K≤0.7 |  | 设计选用 |  | 保温隔热材料 厚度 mm，K 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙(包括非透明幕墙) |  |  | Km≤1.0 |  |  |  | 外保温□，内保温□，自保温□，材料 厚度 mm，K 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底层架空或外挑楼板 |  |  | K≤1.0 |  |  |  | 上保温□，下保温□，材料 厚度 mm，K 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面 |  |  | 热阻≥1.2 |  |  |  | 材料 厚度 mm，R 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下室外墙 |  |  | 热阻≥1.2 |  |  |  | 材料 厚度 mm，R 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其余措施 |  | 朝向 | 南偏东≤15°□ 南偏东15°~35°□ 南偏西≤15°□ 其它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外遮阳 | 有□，无□ |  |  |  | 中庭通风 |  | 机械通风□，自然通风□ |  |  |  |  |  |  | 幕墙通风 |  | 有开启扇□，机械通风□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 外门 | 有门斗□ 旋转□ 中庭玻璃□ 其它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.墙体传热系数，均指包括结构性热桥后的平均传热系数；

2.表中框料及内外保温等有□者，可采用打“√”方式填写，其余均应填入相应的设计选用数据。玻璃应注明厚度、中空尺寸及玻璃品种（例：6+9A+6LOW-E）；

3.本表由设计人员根据设计、计算结果填写，并列入建筑设计总说明节能专项说明中；

4.有关指标的计算应另附节能设计计算报告书。如对围护结构热工性能进行权衡判断，则应提供电子文档。

夏热冬冷地区居住建筑节能设计一览表

| 序号 | 项 目 |  |  | 标准限值,K,W/(m2.k) | 设计计算及选用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 |  |  | 条式≤0.35，点式≤0.4 | 1~6层□，7层及以上□，体形系数：条式 ，点式 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 窗墙面积比Cm |  | Cm≤0.25 | 各向，K≤4.7 | 朝向 | Cm | K限值 | 窗框料 |  |  |  |  | 玻璃 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 普通铝合金 | 断热桥金属 |  | 塑钢 | 其它 | 单片 |  | 中空 | 镀膜 | 其它 | 设计K值 |
|  |  |  | 0.25<Cm≤0.30 | 南向K≤4.7，北东西向K≤3.2 | 东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.30<Cm≤0.35 | 各向，K≤3.2 | 南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.35<Cm≤0.45 | 南北向及东西向有遮阳，K≤2.5； 东西向无遮阳不允许 | 西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.45<Cm≤0.5 | 南北向K≤2.5；其它方向不允许 | 北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 屋顶透明部分 |  |  | 面积≤屋顶总面积的4%，K≤4.0，遮阳系数≤0.5 | 屋顶天窗面积 m2，占屋面总面积的 %，窗型 ，K ，SC 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 外门窗气密性等级 |  |  | 1~6层3级，q1≤2.5，q2≤7.5； 7层及以上4级，q1≤1.5，q2≤4.5 | 1~6层 级，7层及以上 级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 屋顶 |  |  | K≤1.0，D≥3.0；K≤0.8，D≥2.5 | 平屋顶：保温隔热材料 ，厚度 mm，K ，D 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 坡屋顶：保温隔热材料 ，厚度 mm，K ，D 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 外墙(包括敞开式楼梯间三面墙) |  |  | K≤1.5，D≥3.0；K≤1.0，D≥2.5 | 外保温□，自保温□，内保温□，材料 ，厚度 mm，Km ，D 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 分户墙(包括封闭式楼梯间三面墙) |  |  | K≤2.0 | 材料 ，厚度 mm，K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 楼板 | 层间楼板 |  | K≤2.0 | 板上保温□，板下保温□，材料 ，厚度 mm，K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 底层自然通风的架空 |  | K≤1.5 | 板上保温□，板下保温□，材料 ，厚度 mm，K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 户门(包括阳台门不透明部分) |  |  | K≤3.0 | 钢防盗保温门□，木防盗保温门□ |  |  |  |  | 底层入口□ |  |  |  | 防盗保温对讲门□ |  |  |  |  |
| 10 | 其 它 |  |  | 朝 向 | 南偏东≤15°□，南偏东15°~35°□，南偏西≤15°□，其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外墙饰面 | 深色□，浅色□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屋顶面层 | 深色□，浅色□，绿化种植□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外窗中空玻璃及空气层厚度A | + A+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.表中Cm为某一朝向平均窗墙面积比；K传热系数［W/(m2·k)］；Km包括结构性热桥在内的平均传热系数；D热惰性指标；q1每m缝长空气渗漏(m3/m·h)，q2单位面积空气渗漏(m3/m2·h)；

2.当屋顶有平屋顶、坡屋顶时，则应分列两项逐一填写；

3.表中□处采用打“√”方式填写，其它均应逐一填入相应的设计、计算、选用数据，并列入建筑设计总说明节能专项说明中。

4.有关指标的计算应另附节能设计计算报告书。必要时还应提供电子文档。